Схема сборки изделия

Гостиная «Парма Люкс»

Полка встраиваемая

х1050 ГТ.073.307,

х1200 ГТ.073.302,

х1500 ГТ.073.306

1

2

2

## Порядок сборки

- Полки (2) прикрепить к щиту (1) еврошурупами (А).

- Установить полку на боковинах соседних секций с помощью еврошурупов (А).

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

- Выбирайте крепеж, который подходит к материалу ваших стен и который обладает достаточной несущей способностью. В случае каких-либо сомнений обращайтесь в специализированный магазин.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование	х1050            х1200	х1500		кол-во

1. Вертикальный щит	430х1050      430х1200	430х1500	1 шт.

2. Полка	234х1050      234х1200	234х1500	2 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп х50 14 шт | B) Заглушка 14 шт | T) Шестигранный ключ 1 шт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |