Схема сборки изделия

Гостиная «Парма Люкс»

Тумба для аппаратуры

ГТ.033.301

5

1

2

3

6

9

7

4

11

Монтаж шариковых

направляющих

## Порядок сборки

- На нижней части дна (5) прикрепить регулируемые опоры (P) шурупами (D).

- Разъединить шариковые направляющие (О) с помощью пластмассового рычага.

- Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (О) на боковинах (1,2).

- Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на крышке (6).

- Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на боковинах (1,2).

- Соединить дно (5) с боковинами (1,2) еврошурупами (Н).

- Одеть крышку (6) и соединить с боковинами (1,2), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).

- Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (3) гвоздями (I).

- Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (Н).

- Прикрепить к фасаду ящика (4) ручку (F) винтами (G).

- Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (14) еврошурупами (А).

- Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединив боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (А).

- Между передней стенкой (14) и задней (7) установить перегородку (11) при помощи еврошурупов (А).

- Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (14) шурупами (V).

- Закрепить малую часть направляющих (О) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).

- Для жесткости ящика под дно (10) установить уголки (W).

- Установить внутрь изделия выдвижной ящик.

18.    Технологические отверстия закрыть заглушками (U).

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1,2. Бок тумбы  		           348х520		= 2 шт.

11. Перегородка ящика	207х417		= 1 шт.

6. Крышка		1200х545		= 1 шт.

5. Дно		1200х543		= 1 шт.

3. Задняя стенка (ДВП цв)	395х1195		= 1 шт.

4. Фасад ящика	342х1197		= 1 шт.

10. Дно ящика (ДВП цв)	425х1117		= 1 шт.

14,7. Перед./задн. ст ящика	295х1109		= 1/1 шт.

9. Бок ящика	295х450		= 2 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп х50 12 шт | B) Заглушка 4 шт |  | D) Шуруп 3,5х16 32 шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Ручка 160 2 шт | G) Винт 4х35 4 шт | Н) Еврошуруп х70 4 шт | J) Эксцентрик 4 шт |  |
|  |  | I) Гвозди 32 шт | О) Направляющие 450 1 к-т | P) Опора черная 5 шт |
| V) Саморез 4х25 4 шт | W) Уголок с саморезом 8 шт. | Q) Заглушка для эксцентрика 4 шт. | T) Шестигранный ключ 1 шт | U) Заглушка технологическая 5 шт |