Схема сборки изделия

Гостиная «Парма Люкс»

Шкаф 600 со стеклом ГТ.013.302

5

1

2

8

3

10

7

4

12

13

11

9

6

15

13

13

Монтаж шариковых

направляющих

## Порядок сборки

- На нижней части дна (5) прикрепить регулируемые опоры (P) шурупами (D).

- Установить планки петель 900 (C) на боковине (1) шурупами (D).

- Разъединить шариковые направляющие (О) с помощью пластмассового рычага.

- Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (О) на боковинах (1,2).

- Забить полкодержатели (E,Х) в отверстия на боковинах (1,2).

- К дверям (3,12) прикрепить петли 900 (C) шурупами (D).

- Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на боковинах (1,2).

- Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на  горизонте (8).

- Собрать коробку шкафа, установив горизонт (8) между боковинами (1,2), прижав стержни эксцентриков шайбами (J). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.

- Соединить дно (5) и крышку (6) с боковинами (1,2) еврошурупами (Н).

- Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (11) гвоздями (I).

- Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (Н).

- Навесить на изделие двери (3,12).

- Приклеить амортизаторы (М) в месте соприкосновения боковины (2) и дверей (3,12).

- Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 900.

- Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (14) шурупами (V).

- Прикрепить к фасаду ящика (4) ручку (F) винтами (К).

- Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (14) еврошурупами (А).

- Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединив боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (А).

- Закрепить малую часть направляющих (О) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).

- Установить внутрь изделия выдвижной ящик.

- Установить внутрь изделия полки (13,15).

23.    Технологические отверстия закрыть заглушками (U).

Общие правила сборки корпусной мебели.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

- Разложить детали согласно инструкции.

- Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.

- После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.

- Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).

- Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.

- При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

- Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.

- При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до ценров.

- При наличиив в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

- Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1,2. Боковина	2148х420		= 2 шт.

8. Горизонт	567х420		= 1 шт.

5. Дно		600х443		= 1 шт.

6. Крышка		600х445		= 1 шт.

3. Стеклодверь	1342х597		= 1 шт.

4. Фасад ящика	197х597		= 1 шт.

9. Бок ящика	150х350		= 2 шт.

14/7. Перед./задн. ст ящика	150х509		= 1/1 шт.

10. Дно ящика (ДВП цв)	325х517		= 1 шт.

11. Задняя стенка (ДВП цв)	           2195х595		= 1 шт.

12. Дверь		597х597		= 1 шт.

13. Стеклополка                                    564х410                            = 3 шт.

15. Полка                                                564х410                            = 1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| A) Еврошуруп х50 8 шт | B) Заглушка 8 шт | C) Петля х90 4 шт | D) Шуруп 3,5х16 48 шт | Е) Полкодержатель 4 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F) Ручка х160 3 шт | G) Винт 4х25 4 шт | Н) Еврошуруп х70 8 шт | J) Эксцентрик 4 шт | К) Винт 4х35 2 шт |
|  | М) Амортизатор 4 шт | I) Гвозди 56 шт | О) Направляющие 350 1 к-т | P) Опора черная 4 шт |
| V) Саморез 4х25 4 шт | T) Шестигранный ключ 1 шт | Q) Заглушка для эксцентрика 4 шт. | U) Заглушка технологическая 8 шт. | Х) Полкодержатель стеклополок 12 шт. |